| Mig¦Mag | -Сварочные полуавтоматы (компакт) | - L -воздушное охлажд - W- жидк. охлажд. | - Выпрямитель Automig 181 L (1*230), 183 L (3*380), 221 L(1*230), 223 L (3*380), 231 L (1*230), 271 L (1*230), 273 L (3*380), Все 2х-4х роликовые механизмы. Multimotive220 L (3*380). Multimotive221 L (1*230). Мигпайка Все 2х-4х роликовые механизмы. - Выпрямитель Mig 305 L (3*380)., 385 L+W (3*380)., 445 L+W (3*380)., 545 L+W (3*380). Все -4х роликовый механизм - Тиристор KMX 550W (3*380). Все -4х роликовый механизм. - Инвертор Sigma 300 L+W (3*380)., 400 W (3*380)., 500 W (3*380). Все -4х роликовый механизм. - Инвертор Flex 3000 L+W (3*380). Все -4х роликовый механизм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -Сварочные источники. Выпрямитель -ступенчатая регулировка напряжения, плавная регулировка подачи проволоки + Мигпайка- Multimotive. Тиристор -плавная регулировка напряжения и скорости подачи проволоки +ММА+ Мигпайка Инвертор –синергетика (кроме Sigma basic, advance),импульсный режим (кроме Sigma basic, advance, sinergic),возможность ММА/РДС кроме Flex 3000 и мигпайки | - L - воздушное охлажд - W- жидк. охлажд | -Выпрямитель Mig 305 L (3*380)., 385 L+W (3*380)., 445 L+W (3*380)., 545 L+W (3*380). -Тиристор KMX 550W (3*380). -Инвертор Sigma 300 L+W (3*380)., 400 L+W (3*380)., 500 L+W (3*380). *опция два подающих мех. -Инвертор Flex 4000 W (3*380) , 5000 W (3*380). |
|  | -Соединительные быстроразьемные кабели | - воздушное охлажд - жидкост. охлажд | -Mig 305-445 длина 1.5 ,5, 10,20 м. -Sigma 300 -400 длина 1.5 ,5, 10,20 м. -Mig 385-545 длина 1.5 ,5, 10,20,30м. -Sigma 300 -500 длина 1.5 ,5, 10,20м. -Flex 4000-5000 длина 1.5 ,5, 10,20м. -KMX 550 длина 2 ,5, 10,20м |
|  | -Подающие механизмы. *W- жидкостное охлажд. L-воздушное охлажд | -для Mig 305-445 L+W -для KMX -Mig 545W -для Sigma L+W -для Flex W | - MWF 8 (761169000) (1.3~18 м/мин.) , кассеты 5-18 кг - MWF 21(78861147), MWF 11(76116897) (1.7~24 м/мин.) кассеты 5-18 кг - MWF 21(78861146), MWF 11(76116895) (1.7~24 м/мин.) кассеты 5-18 кг - MWF 41 Basic , Advance, Synergic , Pulse . (0.5~24 м/мин.) кассеты 5-18 кг - MWF 50¦55 Synergic , Pulse, кассеты 5 кг. . (1~24 м/мин.) - MWF 31 . (1~24 м/мин.) кассеты 5-18 кг. |
|  | -Ролики | -сталь (V-обр.) -алюминий(U-обр.) - порошковая (U-с нас.) | -.0.6, V - 0.8, V - 0.9 V, U (амер. станд) - 1.0, V, U - 1.2, V ,U, U-с насечкой - 1.4, V, U, U-с насечкой - 1.6. V, U, U-с насечкой |

|  | -Горелки Mig¦Mag * - F c управлением «диалог» (потенциометр) - migman (джойстик +цифр. табло) - migair с отсосом сварочных газов. -FKS усиленное охлаждение | - L -воздушное охлажд ( 3м., 4м.). - W- жидк. охлажд ( 3м., 4м.). | -Automig - ML150, ML150F. -Mig 305 - ML250, ML250F, 305-385 ML300, ML300F. 385-445 ML360, ML360F. 385-545 MV450, MV450F. MV400FKS, MV400F FKS. - 545 MV550, MV550F. MV500FKS, MV500F FKS. -KMX -MV550,MV550F. MV500FKS, MV500F FKS. -Sigma 300-400 ML360, ML360F, ML360 migman. 300-500 MV450, MV450F,MV450 migman . MV400FKS, MV400F FKS,MV400FKS migman 500 MV550, MV550F,MV550 migman. MV500FKS, MV500F FKS,MV500FKS migman -Flex 3000 ML360, ML360F, ML360 migman. 3000-5000 MV450, MV450F,MV450 migman . MV400FKS, MV400F FKS,MV400FKS migman . 5000 MV550, MV550F,MV550 migman. MV500FKS, MV500F FKS,MV500FKS migman |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -Расходные запчасти к горелкам Mig¦Mag | -Газовые сопла -Токоподводящие наконечники -Газовые диффузоры -Адаптеры -Направляющие каналы | Цилиндрические, конические, удлинненые. Медные, медно- хром- цирконивые , Резьба М6,М8. Стандартные , керамические. Стандартные и удлиненные ,медные и медно-хром-цирконивые. Стальные , тефлоновые ,карбоновые. |
|  | Универсальные кабели заземления | -сечение 16 мм2 -сечение 25 мм2 -сечение 35 мм2 -сечение 50 мм2 -сечение 70 мм2- cтрубцина -сечение 95 мм2- cтрубцина | Automig 181-221-231, Multimotive 220-221. Automig 271 , Mig 305. Mig 385 . Mig 445 , Sigma 300 , Flex 3000 . Mig 545 , Sigma 400 , Flex 4000. KMX 550 , Sigma 500 , Flex 5000 . *Данные приведены для длины кабеля 3м. При увеличении длины к.з. сечение кабеля должно быть увеличено. |
| Спец. Сварочные материалы Mig¦Mag | проволока для Mig¦Mag | -Алюминий -Нержавеющая сталь -Сталь -Порошковая прово- лока -Для МИГ пайки CuAl 8 CuSi 3 | Ф. 1.0 – 1.6 Ф. 0.8 – 1.2 Ф. 0.6 – 1.6 Ф. 1.2 – 1.6 Ф. 0.8 – 1.0 Ф. 0.8 – 1.0 |