SCOUT 160E

ПЕРЕНОСНОЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ MMA СВАРКИ C ИНВЕРТОРНЫМ ИСТОЧНИКОМ

Мобильный

инверторный сварочный аппарат для  MMA сварки

с силой тока

до 160A

Качественная сварка мягких сталей толщиной

от 1.5 мм

Встроенные функции: «Горячий старт» и «Мощность дуги»

Возможность

TIG сварки

SCOUT 160E – мощный компактный

сварочный аппарат

инверторного типа

ОСОБЕННОСТИ:

- Стабильность дуги

- Высокое напряжение дуги

- Защита от  изменений сетевого напряжения

- Высокая мощность без перегрузки сети

- Возможность

TIG сварки

- Ударопрочный корпус

- Возможность работы от генератора

SCOUT 160E от компании Migatronic – портативный и надежный аппарат для MMA сварки мягких сталей, толщиной от 1,5 мм. Аппарат предназначен для сварочных работ в любых  отраслях, где в первую очередь требуется мобильность и оперативность.

SCOUT 160E оснащен однофазным источником питания инверторного

типа с напряжением питания 230V, в комплект поставки входит кабель заземления и кабель

с электрододержателем.

Сварка выполняется  всеми типами электродов диаметром до 3.25 мм,

а в ряде случаев возможно использование электродов диаметром 4 мм.

SСOUT 160E – простой в управлении сварочный аппарат, оснащенный функциями «Горячий старт» и «Мощность дуги», а также функцией стабилизации тока при изменениях сетевого напряжения.

Кроме того, сварщик может самостоятельно выбирать полярность электродов.

Максимальный ток

сварки 160 A достигается

при применении

20 A предохранителей.

Аппарат SCOUT 160E

можно использовать и для выполнения TIG сварки,

при этом для поджига дуги используется система LIFTIG.

Благодаря малому весу (всего 8.5 кг), компактному ударопрочному корпусу

с заниженным центром тяжести, аппарат

SCOUT 160E  - это отличный выбор

для профессиональной мобильной MMA сварки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Эксклюзивный представитель в России ИСТОЧНИК | SCOUT 160 E |
| --- | --- |
| Напряжение сети | 1 x 230 В |
| Предохранитель | 20 A |
| ПВ на пост. токе 100% при 40º | 100 А |
| ПВ на пост. токе 60% при 40º | 120 A |
| ПВ на пост. токе 20% при 40º | 160 А |
| ПВ на пост. токе 100% при 20º | 120 А |
| ПВ на пост. токе 60% при 20º | 150 А |
| ПВ на пост. токе 25% при 20º | 160 А |
| Напряжение холостого хода | 55-60 В |
| Диапазон сварочного тока | 5-160 А |
| Класс защиты | IP 21 |
| Габариты ДxШxВ | 370x160x250 мм |
| Вес | 8,5 кг |

Компания "НГС-Комплект"

г. Москва, 9-я Парковая, дом 60	                                                                                                           Tel(fax): (095) 101-40-64

E-mail: migatronic@migatronic.ru

http://www.migatronic.ru

Санкт-Петербург                                  Самара                               
      Общественный пер., д.5                       Заводское ш., д.11, оф.424

Tel(fax): (812) 703-08-65                      Tel: (846) 929-00-71

703-08-64                       Tel(fax): (846) 929-00-72

E-mail: spb@migatronic.ru                     E-mail:samara@migatronic.ru

Екатеринбург                                  Новосибирск

ул. Самолетная, дом 53/a                      ул. Мира, дом 65

Tel: (343) 256-54-38                              Tel: (383) 213-69-20

256-54-37 доб.113                Tel(fax): (383) 347-82-27

E-mail: ekt@migatronic.ru                    E-mail: nvsb@migatronic.ru